沛科精密股份有限公司

2023年溫室氣體盤查報告書

盤查期間：2023年1月1日~2023年12月31日

2024 年 6月 29 日

目 錄

第一章、	報告書發行與管理	2

第二章、	公司簡介與政策聲明	3

一、	前言	3

二、	公司簡介	3

三、	預期用途	3

四、	報告書涵蓋期間與責任/有效期間	3

第三章、	盤查邊界設定	4

一、	組織邊界設定	4

二、	報告邊界	4

第四章、	報告溫室氣體排放量	5

一、	溫室氣體排放類型與排放量說明	5

二、	直接溫室氣體排放(類別一排放)	5

三、	能源間接溫室氣體排放(類別二排放)	5

四、	溫室氣體總排放量	5

第五章、	溫室氣體排放量化	7

一、	量化方法	7

第六章、	數據品質管理	10

一、	活動數據蒐集	10

二、	排放係數來源	10

三、	全球暖化潛勢值(GWP)	10

四、	量化方法變更說明	10

五、	有效位數	10

六、	不確定性評估	10

七、	數據誤差等級	12

八、	數據評級	12

第七章、	基準年	14

一、	基準年選定	14

二、	基準年之重新計算時機	14

第八章、	參考文獻	15

- 報告書發行與管理

本報告書依據 ISO 14064-1:2018 建置，涵蓋期間為民國112年 (西元2023 年)  01月01日～ 12月31日沛科精密股份有限公司溫室氣體盤查清冊資料，有關報告書之發行與保管重點如下：

  - 本報告書經總經理核准後發行。

  - 本報告書為本廠內部參考文件，僅供內部溫室氣體管理及第三者查證應用。

  - 報告書撰寫者資訊

| 姓名 | 李宜甄 |
| --- | --- |
| 電話 | (06)5058021 ext.14 |
| 電子信箱 | sales@pasco-precision.com |

公司簡介與政策聲明

前言

自1997年12月第三次締約國大會(COP3)簽署京都議定書後，全球先進國家均研擬因應溫室氣體減量的方法與措施，2005年2月京都議定書正式生效後，全球各國更積極建立了溫室氣體排放管制的共識，2007年12月巴里路線圖進一步強調開發中國家應推動可量測(Measurable)、報告(Reportable)及可供查證(Verifiable)之適當減緩行動，2009年12月丹麥哥本哈根會議更針對後京都世界各國溫室氣體減量提出可行方案。
    聯合國環境規劃署在2014年「溫室氣體排放缺口報告」指出，全球碳中和應於2055年至2070年間達成，否則地球將面臨氣候變遷災難。2015年聯合國發布「2030年永續發展方針」，公布17項永續發展目標(SDGs)，為人類和地球的「和平與繁榮」提供了現在與未來的共享藍圖。基於全球減碳趨勢，我國響應聯合國氣候變遷的目標，亦提出「2050淨零路徑里程碑」，隨後於112年1月10通過「氣候變遷因應法」，以達成節能減碳之永續發展目。
    沛科精密股份有限公司(以下簡稱本公司)為因應全球永續發展趨勢於 2015年底《聯合國氣候變化綱要公約》第21屆締約國(COP21)後「巴黎協議」產生，加上環境部《溫室氣體減量及管理法》於 2015年7月正式公布實施，配合國家整體溫室氣體減量策略發展，以達成節能減碳之永續發展目標，特配合政府政策，持續進行公司內部溫室氣體盤查，以瞭解溫室氣體排放實況，進而訂定改善措施，以求達成二氧化碳排放減量之目標。 
    本公司基於關心全球氣候變遷、善用資源及善盡企業的責任，根據ISO/IEC 14064-1： 2018要求，對溫室氣體管制發展趨勢及因應未來溫室氣體減量之要求，進行系統化的溫室氣體排放盤查 與清冊建置及查證程序等推動計畫，提供日後實施有效的減量改善方案作參考。今後除將持續推動溫室氣體排放管制以降低成本外，並期盼能達成兼顧資源效率、能源節約、環境保護的永續能源發展，共同為產業朝向低碳型經濟社會來努力。

公司簡介

沛科精密，專事半導體及TFT-LCD機台零元件的製造行銷設計及開發，只要是客戶需要的，都是我們的服務範圍，其中我們尤其擅長半導體前段CMP制程的設備零元件設計及開發（含模具開發）。我們所使用的相關材料包括有Silicon、EPDM、金屬、陶瓷、工程塑膠（PEEK、POM、PET、PTFE、VESPEL等等）及其它所需之特殊材料。沛科精密提供的不只是産品本身及零件代工，其他如技術咨詢（故障排除及後續工作，並修改原廠零件）及工程師技術支援（例如機台改裝）都是重要的服務專案。

預期用途

為接軌國際議題，提升競爭力，以及實施社會責任，進行本報告書撰寫，以展現本公司溫室氣體盤查結果及推動減碳的決心。

報告書涵蓋期間與責任/有效期間

1.	本報告書盤查內容係以民國112年1月1日~ 112年12月31日於組織地理邊界範圍內產生之所有溫室氣體為盤查範圍。

2.	本報告書盤查範圍只限於本公司組織邊界營運範圍之溫室氣體排放量。未來若有變動時，本報告書將一併進行修正並重新發行。

盤查邊界設定

  - 組織邊界設定

本次組織邊界之設定，遵循ISO 14064-1:2018標準，採用營運控制權法。

本報告書所涵蓋之範圍為沛科精密股份有限公司座落於臺南市新市區豐華里南科三路11號1樓，其地理邊界圖如圖 1所示，廠區平面圖如圖 2所示。

| 圖 1、沛科精密股份有限公司 地理邊界圖 | 圖 2、沛科精密股份有限公司 廠區平面圖 |
| --- | --- |

報告邊界

本公司針對類別一直接溫室氣體排放量與移除量、類別二能源間接溫室氣體排放量進行鑑別，相關排放源如表 1所示。

表 1、沛科精密股份有限公司 報告邊界彙整表

| 類別 | 型式 | 排放源 | 產生之溫室氣體 |
| --- | --- | --- | --- |
| 類別一 | 移動 | 公務車-車用汽油 | CO₂、CH₄、N₂O |
| 類別一 | 逸散 | 二氧化碳滅火器-二氧化碳 | CO₂ |
| 類別一 | 逸散 | 化糞池-廢水處理 | CH₄ |
| 類別一 | 逸散 | 冰箱-R-134A | HFCs |
| 類別一 | 逸散 | 車用空調-R-134A | HFCs |
| 類別一 | 逸散 | 冷氣機-R-410A | HFCs |
| 類別一 | 逸散 | 冷氣機-R-32 | HFCs |
| 類別一 | 逸散 | 飲水機-R-134A | HFCs |
| 類別一 | 逸散 | 乾燥機-R-134A | HFCs |
| 類別一 | 逸散 | 冰箱-R-404A | HFCs |
| 類別一 | 製程 | WD40-二氧化碳 | CO₂ |
| 類別二 | 外購電力 | 電力-外購電力 | CO₂ |

報告溫室氣體排放量

  - 溫室氣體排放類型與排放量說明

溫室氣體之種類係指上述標準定義之溫室氣體，包括二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)、氧化亞氮(N₂O)、氫氟碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF₆)、三氟化氮(NF₃)以及其他經環境部公告者，但不包含蒙特婁議定書規範之氟氯碳化物(CFCs)。

直接溫室氣體排放(類別一排放)

本公司直接溫室氣體排放源如表 2所示，包含本公司無固定式排放源移動源燃燒的直接排放，例如：公務車，人為活動產生的逸散排放，例如：二氧化碳滅火器、化糞池、冰箱、車用空調、冷氣機、飲水機、乾燥機，產生溫室氣體排放製程，例如：WD40。此外，本次盤查範圍無土地利用變化，也無生質燃料直接排放。

表 2、沛科精密股份有限公司直接溫室氣體排放源

| 類別 | 型式 | 排放源 | CO₂ | CH₄ | N₂O | HFCs | PFCs | SF₆ | NF₃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 類別一 | 移動 | 公務車-車用汽油 | v | v | v |  |  |  |  |
| 類別一 | 逸散 | 二氧化碳滅火器-二氧化碳 | v |  |  |  |  |  |  |
| 類別一 | 逸散 | 化糞池-廢水處理 |  | v |  |  |  |  |  |
| 類別一 | 逸散 | 冰箱-R-134A |  |  |  | v |  |  |  |
| 類別一 | 逸散 | 車用空調-R-134A |  |  |  | v |  |  |  |
| 類別一 | 逸散 | 冷氣機-R-410A |  |  |  | v |  |  |  |
| 類別一 | 逸散 | 冷氣機-R-32 |  |  |  | v |  |  |  |
| 類別一 | 逸散 | 飲水機-R-134A |  |  |  | v |  |  |  |
| 類別一 | 逸散 | 乾燥機-R-134A |  |  |  | v |  |  |  |
| 類別一 | 逸散 | 冰箱-R-404A |  |  |  | v |  |  |  |
| 類別一 | 製程 | WD40-二氧化碳 | v |  |  |  |  |  |  |

能源間接溫室氣體排放(類別二排放)

本公司能源間接溫室氣體排放源如表 3所示，本廠類別二能源間接溫室氣體排放皆來自於外購電力部份。

表 3、沛科精密股份有限公司能源間接溫室氣體排放源

| 類別 | 型式 | 排放源 | CO₂ | CH₄ | N₂O | HFCs | PFCs | SF₆ | NF₃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 類別二 | 外購電力 | 電力-外購電力 | v |  |  |  |  |  |  |

溫室氣體總排放量

本公司112年度溫室氣體總排放量為197.888公噸CO2e。

| 全廠七大溫室氣體排放量統計表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溫室氣體 | CO2 |  | CH4 | N2O |  | HFCs |  |  | PFCs | SF6 |  | NF3 | 年總排放當量註 |  |  | 生質排放當量 |
| 排放當量 (公噸CO2e/年) | 191.4665 |  | 3.9238 | 0.2232 |  | 2.2744 |  |  | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 197.888 |  |  | 0.0000 |
| 氣體別占比 (％) | 96.76% |  | 1.98% | 0.11% |  | 1.15% |  |  | 0.00% | 0.00% |  | 0.00% | 100.00% |  |  | 0.0000 |
| 註：依溫室氣體排放量盤查登錄管理辦法第二條第一款規定，溫室氣體排放量以公噸二氧化碳當量(公噸CO2e)表示，並四捨五入至小數點後第三位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 類別一、七大溫室氣體排放量統計表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 溫室氣體 | CO2 | CH4 |  |  | N2O |  | HFCs | PFCs |  |  | SF6 |  |  | NF3 | 年總排放當量 |  |
| 排放當量 (公噸CO2e/年) | 7.0859 | 3.9238 |  |  | 0.2232 |  | 2.2744 | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 | 13.5072 |  |
| 氣體別占比 (％) | 52.46% | 29.05% |  |  | 1.65% |  | 16.84% | 0.00% |  |  | 0.00% |  |  | 0.00% | 100.00% |  |
| 全廠溫室氣體範疇別及類別一與二排放型式排放量統計表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 範疇 | 類別一 |  |  |  |  |  |  | 類別二 |  |  |  |  |  | 總排放當量 |  |  |
|  | 固定排放 | 製程排放 |  |  | 移動排放 |  | 逸散排放 | 能源間接排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放當量 (公噸CO2e/年) | 13.5072 |  |  |  |  |  |  | 184.3806 |  |  |  |  |  | 197.888 |  |  |
|  | 0.0000 | 0.0001 |  |  | 7.3758 |  | 6.1313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氣體別占比 (％) | 6.83% |  |  |  |  |  |  | 93.17% |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |
|  | 0.00% | 0.00% |  |  | 3.73% |  | 3.10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 註：依溫室氣體排放量盤查登錄管理辦法第二條第一款規定，溫室氣體排放量以公噸二氧化碳當量(公噸CO2e)表示，並四捨五入至小數點後第三位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

溫室氣體排放量化

  - 量化方法

本公司各種溫室氣體排放量計算方式主要採用「排放係數法」及「質量平衡法」計算，公式如下。

CO2排放當量 = Σ活動數據 × 排放係數 × 各溫室氣體全球暖化潛勢值(GWP)

      - 類別一

  - 固定式燃燒排放源

表 4、固定燃燒排放源CO2

| 排放源名稱 | 原燃物料或產品 | 活動數據 | 排放係數 | 係數來源 | 排放量 (公噸/年) | GWP | CO₂排放當量 (公噸CO₂e/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 無CO₂固定排放源 |  |  |  |  |  |  |  |

表 5、固定燃燒排放源CH4

| 排放源名稱 | 原燃物料或產品 | 活動數據 | 排放係數 | 係數來源 | 排放量 (公噸/年) | GWP | CO₂排放當量 (公噸CO₂e/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 無CH₄固定排放源 |  |  |  |  |  |  |  |

表 6、固定燃燒排放源N2O

| 排放源名稱 | 原燃物料或產品 | 活動數據 | 排放係數 | 係數來源 | 排放量 (公噸/年) | GWP | CO₂排放當量 (公噸CO₂e/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 無N₂O固定排放源 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 移動式燃燒排放源

表 7、移動式燃燒排放源CO2

| 排放源名稱 | 原燃物料或產品 | 活動數據 | 排放係數 | 係數來源 | 排放量 (公噸/年) | GWP | CO₂排放當量 (公噸CO₂e/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公務車 | 車用汽油 | 3129.0000公升 | 2.2631328720公斤/公升 | 溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 | 7.0813 | 1.00 | 7.0813 |

表 8、移動式燃燒排放源CH4

| 排放源名稱 | 原燃物料或產品 | 活動數據 | 排放係數 | 係數來源 | 排放量 (公噸/年) | GWP | CO₂排放當量 (公噸CO₂e/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公務車 | 車用汽油 | 3129.0000公升 | 0.0008164260公斤/公升 | 溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 | 0.0026 | 27.90 | 0.0713 |

表 9、移動式燃燒排放源N2O

| 排放源名稱 | 原燃物料或產品 | 活動數據 | 排放係數 | 係數來源 | 排放量 (公噸/年) | GWP | CO₂排放當量 (公噸CO₂e/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公務車 | 車用汽油 | 3129.0000公升 | 0.0002612563公斤/公升 | 溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 | 0.0008 | 273.00 | 0.2232 |

  - 逸散排放源

表 10、逸散排放源CO2

| 排放源名稱 | 原燃物料或產品 | 活動數據 | 排放係數 | 係數來源 | 排放量 (公噸/年) | GWP | CO₂排放當量 (公噸CO₂e/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化碳滅火器 | 二氧化碳 | 4.5000公斤 | 1.0000000000公斤/公斤 | 溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 | 0.0045 | 1.00 | 0.0045 |

表 11、逸散排放源CH4

| 排放源名稱 | 原燃物料或產品 | 活動數據 | 排放係數 | 係數來源 | 排放量 (公噸/年) | GWP | CO₂排放當量 (公噸CO₂e/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化糞池 | 廢水處理 | 36.1000人-年 | 0.0038250000公斤/人-年 | 溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 | 0.1381 | 27.90 | 3.8525 |

溫室氣體排放係數管理表6.0.4版(6_逸散排放源)之化糞池排放源公式BOD排放因子 (公噸CH4/公噸-BOD) × 平均污水濃度 (mg/L) × 工作天數(天) × (每人每天工作時間(小時) × 每人每小時廢水量(公升/小時)) × 化糞池處理效率 (%)，並使用預設排放係數考量參數，BOD排放因子為0.6 公噸CH4/公噸-BOD、平均汙水濃度為200mg/L、工作天數300天、每人每天工作時間8小時、每人每小時廢水量15.625公升/小時、化糞池處理效率85%，依此換算CH4排放係數0.0038250000公噸/人-年。

表 12、逸散排放源HFCs

| 排放源名稱 | 原燃物料或產品 | 活動數據 | 排放係數 | 係數來源 | 排放量 (公噸/年) | GWP | CO₂排放當量 (公噸CO₂e/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乾燥機 | R-134A | 0.7600公斤 | 0.1600000000公斤/公斤 | 溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 | 0.0001 | 1530.00 | 0.1860 |
| 冷氣機 | R-410A | 25.5157公斤 | 0.0300000000公斤/公斤 | 溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 | 0.0008 | 2256.00 | 1.7269 |
| 冰箱 | R-134A | 1.2400公斤 | 0.0030000000公斤/公斤 | 溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 | 0.0000 | 1530.00 | 0.0057 |
| 冰箱 | R-404A | 0.2400公斤 | 0.0030000000公斤/公斤 | 溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 | 0.0000 | 4728.00 | 0.0034 |
| 飲水機 | R-134A | 0.2700公斤 | 0.0030000000公斤/公斤 | 溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 | 0.0000 | 1530.00 | 0.0012 |
| 車用空調 | R-134A | 0.9500公斤 | 0.2000000000公斤/公斤 | 溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 | 0.0002 | 1530.00 | 0.2907 |
| 冷氣機 | R-32 | 2.6100公斤 | 0.0300000000公斤/公斤 | 溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 | 0.0001 | 771.00 | 0.0604 |

設備排放因子引用環境部氣候變遷署溫室氣體排放係數管理表6.0.4 版本(8.設備之冷媒逸散率排放因子)之中間值，如表 13。

表 13、設備之冷媒逸散率排放因子

| 設備名稱 | 排放因子（％） | 防治設備回收率（％） | 防治設備使用率（％） | 冷媒排放係數 | 單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家用冷凍、冷藏裝備 | 0.3 | 0 | 0 | 0.003000 | 公斤/公斤 |
| 獨立商用冷凍、冷藏裝備 | 5.5 | 0 | 0 | 0.055000 | 公斤/公斤 |
| 中、大型冷凍、冷藏裝備 | 20.0 | 0 | 0 | 0.200000 | 公斤/公斤 |
| 交通用冷凍、冷藏裝備 | 33.0 | 0 | 0 | 0.330000 | 公斤/公斤 |
| 工業冷凍、冷藏裝備，包括食品加工及冷藏 | 16.0 | 0 | 0 | 0.160000 | 公斤/公斤 |
| 冰水機 | 9.0 | 0 | 0 | 0.090000 | 公斤/公斤 |
| 住宅及商業建築冷氣機 | 3.0 | 0 | 0 | 0.030000 | 公斤/公斤 |
| 移動式空氣清靜機 | 20.0 | 0 | 0 | 0.200000 | 公斤/公斤 |

表 14、製程排放源CO2

| 排放源名稱 | 原燃物料或產品 | 活動數據 | 排放係數 | 係數來源 | 排放量 (公噸/年) | GWP | CO₂排放當量 (公噸CO₂e/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WD40 | 二氧化碳 | 2.2000公升 | 0.0250000000公斤/公升 | 自廠發展係數 | 0.0001 | 1.00 | 0.0001 |

依WD-40之安全資料表(SDS)，可知其組成包含2~3 Wt%之CO₂，取其平均值2.5%；因CO₂係作為WD-40之推進劑，當使用WD-40時，亦將造成CO₂逸散，故假設每使用1單位重量之WD-40時，會有2.5%之單位重量CO₂隨之逸散。

      - 類別二

- 間接排放源(外購電力)

表 15、間接排放源(外購電力)排放源

| 排放源名稱 | 原燃物料或產品 | 活動數據 | 排放係數 | 係數來源 | 排放量 (公噸/年) | GWP | CO₂排放當量 (公噸CO₂e/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電力 | 外購電力 | 373240.0000度 | 0.4940000000公斤/度 | 溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 | 184.3806 | 1.00 | 184.3806 |

數據品質管理

  - 活動數據蒐集

本廠針對溫室氣體排放源活動數據蒐集方式與來源，已建立溫室氣體排放量盤查表，詳見表 16，以下將針對各排放源數據蒐集方式進行敘述。

表 16、沛科精密股份有限公司民國112年排放源活動數據表

| 類別 | 排放型式 | 原燃物料或產品 | 活動數據 | 單位 | 數據來源表單名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 類別一 | 移動 | 車用汽油(公務車) | 3.1290 | 公秉 | 推估用量 |
| 類別一 | 逸散 | 二氧化碳(二氧化碳滅火器) | 0.0045 | 公噸 | 銘牌資訊 |
| 類別一 | 逸散 | 廢水處理(化糞池) | 0.0361 | 人-年 | 工時表 |
| 類別一 | 逸散 | R-134A(冰箱) | 0.0012 | 公噸 | 銘牌資訊 |
| 類別一 | 逸散 | R-134A(車用空調) | 0.0010 | 公噸 | 型號規格 |
| 類別一 | 逸散 | R-410A(冷氣機) | 0.0255 | 公噸 | 銘牌資訊 |
| 類別一 | 逸散 | R-32(冷氣機) | 0.0026 | 公噸 | 銘牌資訊 |
| 類別一 | 逸散 | R-134A(飲水機) | 0.0003 | 公噸 | 銘牌資訊 |
| 類別一 | 逸散 | R-134A(乾燥機) | 0.0008 | 公噸 | 銘牌資訊 |
| 類別一 | 逸散 | R-404A(冰箱) | 0.0002 | 公噸 | 銘牌資訊 |
| 類別一 | 製程 | 二氧化碳(WD40) | 0.0022 | 公秉 | 型號規格 |
| 類別二 | 外購電力 | 外購電力(電力) | 373.2400 | 千度 | 電費單 |

排放係數來源

針對各種不同的溫室氣體排放源，排放係數優先使用量測之自廠發展係數或質量平衡所得係數，其次為溫室氣體排放係數管理表6.0.4版選用適當之排放係數選用適當之排放係數，若無適用之排放係數時則採用國際公告適用係數。

全球暖化潛勢值(GWP)

計算出各類溫室氣體排放量後，再個別乘上 IPCC 第六次評估報告(AR6)之全球暖化潛勢值(2021)GWP 值，換算為每年單位二氧化碳當量公噸tCO2e。

量化方法變更說明

量化方法改變時，本公司除以新的量化計算方式計算外，並需與原來之計算方式做一比較，並說明二者之差異及選用新方法的理由。

有效位數

有關本公司溫室氣體盤查作業之有效位數設定，係參考環境部氣候變遷署公告「國家溫室氣體登錄平台運算方式第4版」之建議進行，活動數據填寫位數為四捨五入至小數點後第 4 位，排放係數填寫位數四捨五入至小數點後第 10 位，全廠溫室氣體總量四捨五入至小數點後第 3 位。

不確定性評估

本次盤查之不確定性評估主要引用自『溫室氣體盤查議定書有關溫室氣體清冊與計算方面統計參數不確定性的不確定性評估指引』，進行參數(活動數據排放係數)之不確定性評估，本公司溫室氣體不確定性量化評估方式，主要利用活動數據、排放係數與排放量加權比例來進行評估。本廠的排放係數不確定性數據來源為溫室氣體排放係數管理表6.0.4版之建議數值，其餘則為IPCC 2006建議數值，詳見表 17 。IPCC建議活動數據及排放係數之不確定性，詳見表 18。

表 17 、活動數據及排放係數之不確定性信賴區間及來源

| 原燃物料或產品 | 活動數據之不確定性 |  |  | CO2之排放係數不確定性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名稱 | 95%信賴區間之下限 | 95%信賴區間之上限 | 數據 來源 | 溫室氣體 | 95%信賴區間之下限 | 95%信賴區間之上限 | 係數不確定性資料來源 |
| 車用汽油 | - 1.0% | + 1.0% | 依「經濟部標準檢驗局油量計檢定檢查技術規範 CNMV 117 第 3 版」規範油量計之檢定公差為0.5%，以公差再乘以2倍擴充係數計算，以±1.0%做為本數據之不確定性。 | CO2 | - 2.6% | +5.3% | 溫室氣體排放係數管理表6.0.4版之建議數值 |
| 柴油 | - 1.0% | + 1.0% | 依「經濟部標準檢驗局油量計檢定檢查技術規範 CNMV 117 第 3 版」規範油量計之檢定公差為0.5%，以公差再乘以2倍擴充係數計算，以±1.0%做為本數據之不確定性。 | CO2 | - 2.0% | +0.9% | 溫室氣體排放係數管理表6.0.4版之建議數值 |
| 其他電力 | - 1.0% | + 1.0% | 電度表檢定檢查技術規範第6版 | CO2 | - 7.0% | +7.0% | IPCC 2006 建議數值 |

表 18 、IPCC建議活動數據及排放係數之不確定性

| 氣體 | 來源類別 | 排放係數 | 活動數據 | 整體不確定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 | 能源 | 7% | 7% | 10% |
| CO2 | 工業製程 | 7% | 7% | 10% |
| CO2 | 土地利用改變與造林 | 33% | 50% | 60% |
| CH4 | 生質燃燒 | 50% | 50% | 100% |
| CH4 | 油氣開採活動 | 55% | 20% | 60% |
| CH4 | 煤礦開採及處理活動 | 55% | 20% | 60% |
| CH4 | 稻米耕種 | 3/4 | 1/4 | 1 |
| CH4 | 廢棄物 | 2/3 | 1/3 | 1 |
| CH4 | 畜牧 | 25 | 10 | 25 |
| CH4 | 牲畜廢棄物 | 25 | 10 | 20 |
| N2O | 工業製程 | 35 | 35 | 50 |
| N2O | 農業土壤 |  |  | 2階幅度變化 |
| N2O | 生質燃燒 |  |  | 100% |

表 19 、沛科精密股份有限公司民國112年溫室氣體不確定性量化評估結果

| 進行不確定性評估之排放量絕對值加總 | 排放總量絕對值加總 | 本清冊之總不確定性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 191.7564 | 197.888 |  |  |
| 進行不確定性評估之排放量佔總排放量之比例 |  | 95%信賴區間下限 | 95%信賴區間上限 |
| 96.90% |  | +6.80% | -6.81% |

數據誤差等級

各權責單位提供的資料，依數據誤差等級評分表 詳見表 20。

表 20、數據誤差等級評分表

| 等級評分 項目 | 1分 | 2分 | 3分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活動數據 誤差等級(A1) | 連續監測 | 定期/間歇量測 | 自行/財務推估 |
| 活動數據 校驗等級(A2) | 有外部校正或多組數 據佐證者 (每年外校 1 次以上的儀器 量測而得) | 有內部校正或經過會 計簽證等證明者 (每年外校不到 1 次的儀器 量測而得) | 未進行儀器校正或未 進行紀錄彙整者 (非量測所得之估計數據) |
| 排放係數 誤差等級(A3) | 自廠發展係數/質量平衡所得係數或同製程/設備經驗係數 | 製造商提供係數或區 域排放係數 | 國家排放係數或國際 排放係數 |

數據評級

本廠溫室氣體數據等級評分結果如表 21，清冊等級總平均分數為4.64，本廠 2023 年度清冊級別為第一級。

表 21、溫室氣體數據評分結果表

| 等級 | 第一級 | 第二級 | 第三級 |
| --- | --- | --- | --- |
| 評分範圍 | X<10分 | 10分≦X<19分 | 19≦X≦27分 |
| 個數 | 1 | 0 | 12 |
| 清冊等級總平均分數 | 4.64 | 清冊級別 | 第一級 |

基準年

  - 基準年選定

本次為沛科精密股份有限公司首次依據ISO 14064-1:2018進行溫室氣體盤查，為建立準確的溫室氣體管理績效之自我比較基準，因此基準年選定為民國112年(西元2023年) 。

基準年之重新計算時機

1.	組織邊界或報告邊界改變。

2.	溫室氣體排放源或匯之所有權與控制權移入或移出組織邊界。

3.	量化方法改變，導致溫室氣體排放量或移除量顯著改變。本公司溫室氣體盤查作業之顯著性門檻(significance threshold)設定為3.0%。

4.	遵照中央主管機關的要求。

參考文獻

本報告書係參考下列文獻製作：

  - ISO 14064 Part1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removal, ISO, 2018

  - ISO 14064-1:2018 組織層級溫室氣體排放與移除之量化及報告指引之規範。

  - 環境部氣候變遷署溫室氣體排放係數管理表 6.0.4。

  - 環境部氣候變遷署國家溫室氣體登錄平台運算方式第4版

  - 經濟部標準檢驗局油量計檢定檢查技術規範 CNMV 117 第 3 版

  - 電度表檢定檢查技術規範第6版。

  - 經濟部能源局-2023年電力排碳係數公告。