<公司中文名稱>

<西元盤查年份>年度溫室氣體報告書

盤查期間：<西元盤查年份>年1月1日～<西元盤查年份>年12月31日

編撰日期：<盤查年>年<盤查月>月<盤查日>日

負責單位：環安部

編撰人員：OOO

查證結果：類別1.2 合理保證等級  類別3-6 有限保證等級

版本：第OOO版

| 最高管理者 (代表)簽章 |  |
| --- | --- |
| 編撰人員簽章 |  |

目錄

第壹章、	公司簡介與政策聲明	3

1.1.	公司簡介	3

1.2.	政策聲明	3

1.3.	報告書涵蓋期間與責任	4

1.4.	報告書製作之依據	5

1.5.	報告書製作目的	5

第貳章、	盤查邊界設定	6

2.1.	組織邊界設定	6

2.2.	報告邊界之排放項目	6

2.3.	排除門檻	8

第參章、	報告溫室氣體排放量	10

3.1.	溫室氣體種類	10

3.2.	全場域溫室氣體總排放量	10

3.3.	溫室氣體間接排放顯著性準則：	11

3.4.	顯著性評估結果	12

3.5.	控管措施之制定與展開	12

第肆章、	基準年	13

4.1.	基準年設定	13

4.2.	基準年重新計算	13

4.3.	當年度與基準年排放比較	14

第伍章、	數據品質管理	15

5.1.	活動數據蒐集	15

5.2.	量化方式	16

5.3.	溫室氣體數據品質管理	18

第陸章、	報告書查證	20

6.1.	內部查證	20

6.2.	查證範圍	20

6.3.	查證作業遵循原則	20

6.4.	查證保證等級	20

6.5.	實質性議題	20

6.6.	查證者能力與資格	21

第柒章、	報告書管理	22

7.1.	報告書發行與保管	22

第捌章、	參考文獻	23

公司簡介與政策聲明

公司簡介

<公司簡介>

報告書編制說明

本報告書乃依據ISO 14064-1:2018標準及參考環境部指引要求製作，主要在說明本公司溫室氣體盤查管理相關資訊，藉由盤查過程與結果，確實掌握本公司溫室氣體排放，更期望未來能致力於溫室氣體減量工作，對全球暖化趨勢之減緩，善盡身為地球村一份子的責任。

政策聲明

我們深知地球的氣候與環境，因遭受溫室氣體的影響，正逐漸的惡化中，身為地球公民的一份子，為善盡企業對環境保護之責任，本公司除致力於工廠的溫室氣體盤查，確實掌握溫室氣體之排放狀況，並據此提出溫室氣體減量之可行方案，以確實執行減量之工作計畫，並致力於以下事項:

- 持續推動節能減碳措施；

- 全員參與節能減碳活動；

- 遵行環保法規、客戶要求及其他相關規定；

- 本公司承諾將以國際及國內最先進之標準為自我提升之依據；

GHG Policy of <公司英文名稱>

We are well aware that the global climate and environment are gradually deteriorating because of influence from greenhouse gas emission. As a member of the global corporate citizens, we have the responsibility of protecting the environment. Aside from thoroughly investigating greenhouse emission by the factory, truly in control of greenhouse gas emission and formulate a feasible program for greenhouse gas emission reduction and genuinely execute the work plan for reducing greenhouse gas emission, we also strenuously carry out following measures:

  - Continue to promote energy conservation and carbon reduction measures;

  - Total participation in energy conservation and carbon reduction activities;

  - Abide by environmental protection laws and decrees, requirements of customers and other relevant regulations;

  - <公司英文名稱> commits to improve our system by using the highest domestic or international standards.

負責人：

報告書涵蓋期間與責任

報告書涵蓋期間與責任：本報告書之盤查內容係以<西元盤查年份>年度之1~12月於本公司報告邊界範圍內產生之所有溫室氣體為盤查範圍，並供作下次盤查報告書完成前參考。

本報告書盤查範圍只限於本公司營運範圍之總溫室氣體之排放量，本公司之組織營運範圍，若有變動時，本報告書將一併進行修正並重新簽署。

以下為溫室氣體盤查及其報告書之權責架構圖：

由環安部進行數據彙整、盤查清冊確認及報告書製作；各單位則進行相關數據的蒐集及資料保存。

報告書製作之依據

本報告書乃依據ISO 14064-1:2018標準及參考環境部溫室氣體盤查與登錄指引要求製作。

報告書製作目的

- 呈現本公司溫室氣體盤查結果。

- 內部管理本公司溫室氣體績效，及早因應國際發展趨勢。

- 提升自身供應鏈價值。

盤查邊界設定

組織邊界設定

本公司位於<公司中文名稱>座落於<地址>之<廠區名稱>廠區。本報告書的組織邊界包括該地點及相關設施的操作、維護和更新，並使用營運控制法進行組織邊界的確定。

<地理位置圖>

圖-本次盤查之<廠區名稱>廠區地理邊界圖(擷取自谷歌地圖)

<廠區圖>

圖-本次盤查之<廠區名稱>廠區平面圖

組織邊界變更時之說明

本公司之組織邊界若有變動時，本報告書將一併進行修正並重新簽署。

報告邊界之排放項目

本公司之報告邊界包含全場域之排放項目，鑑別類別如下：

- 類別1-直接溫室氣體排放與移除

- 類別2-由輸入能源產生之間接溫室氣體排放

- 類別3-由運輸產生之間接溫室氣體排放

- 類別4-由組織使用的商品所產生之間接溫室氣體排放

- 類別5-與組織的商品使用相關連之間接溫室氣體排放

- 類別6-由其他來源產生的間接溫室氣體排放(其他來源)

各類排放源涵蓋項目如下表：

表 1：排放活動鑑別表

| 編號 | 排放源 | 排放源說明 | 類別 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移動式燃燒排放 | 組織邊界的各據點內所擁有的移動排放源<移動排放源說明> | 類別1 |
| 2 | 固定式燃燒排放 | 組織邊界的各據點內所擁有的固定排放源<固定排放源說明> | 類別1 |
| 3 | 人為系統逸散排放 | 組織邊界的各據點內所擁有的逸散排放源<逸散排放源說明> | 類別1 |
| 4 | 製程排放 | 組織邊界內在製程中產生的化學反應。 | 類別1 |
| 5 | 輸入電力排放 | 使用外購電力產生有關的間接溫室氣體排放。 | 類別2 |
| 6 | 上游運輸和配送貨物 | 盤查年度原物料運送所產生之排放 | 類別3 |
| 7 | 下游運輸和配送貨物 | 盤查產品及服務運送所產生之排放 | 類別3 |
| 8 | 員工通勤 | 員工通勤產生之排放，包含汽車與機車或大眾交通運輸工具等交通方式 | 類別3 |
| 9 | 客戶和訪客運輸 | 客戶和訪客差旅包含陸、海、空運等交通方式，如出差搭乘大眾交通等 | 類別3 |
| 10 | 商務旅行 | 員工、客戶與訪客的商務旅行之排放 | 類別3 |
| 11 | 商品_輸入電力 | 電力間接碳排放(電力供應者之上游供應鏈排放) | 類別4 |
| 12 | 商品_輸入能源 | 二次能源間接碳排放 | 類別4 |
| 13 | 商品_燃料 | 柴油、汽油間接碳排放(燃料供應者之上游供應鏈排放) | 類別4 |
| 14 | 商品_資源 | 自來水等 | 類別4 |
| 15 | 商品_主要原料 | 購買產品與服務(如主要原料)所產生之排放 | 類別4 |
| 16 | 商品_輔助原料 | 購買產品與服務(如輔助原料)所產生之排放 | 類別4 |
| 17 | 商品_包裝材料 | 無 | 類別4 |
| 18 | 服務_不可回收廢棄物 | 營運產生之不可回收廢棄物處理 | 類別4 |
| 19 | 服務_下腳料 | 營運產生之可回收廢棄物處理 | 類別4 |
| 20 | 商品_資本貨物 | 資本貨物製造加工及相關活動時，所產生之排放 | 類別4 |
| 21 | 產品加工 | 所有下游的再加工過程所產生之排放 | 類別5 |
| 22 | 產品使用 | 所有下游的產品使用過程所產生之排放 | 類別5 |
| 23 | 維修與施工 | 承攬維修與施工 | 類別6 |

排除門檻

因<西元基準年>年1~12月為基準年，已在排放活動鑑別表將所有之排放源納入評估。每年盤查時，針對間接排放活動進行排放顯著性評估，依據基準年之排放量及數據品質等數據考量，若未達重大之標準，則僅進行排放定性分析而不進行量化計算。

依顯著性評估排除量化之項目：

本年度經顯著性評估及利害相關者要求後，未達重大標準而排除量化之項目如下:

- 類別3-運輸造成之間接GHG：3.1上游運輸和配送貨物、3.2下游運輸和配送貨物、3.3員工通勤、3.4客戶和訪客運輸、3.5商務旅行

- 類別4-組織使用產品之間接GHG：4.2商品_輸入能源、4.5商品_主要原料、4.6商品_輔助原料、4.7商品_包裝材料、4.9商品_資本貨物、4.10服務_租賃資產、4.10服務_其他

- 類別5-使用來自組織商品之間接GHG：全部

- 類別6-其他來源：全部

報告溫室氣體排放量

溫室氣體種類

參考台灣環境部溫室氣體管理方案及ISO 14064-1:2018，本報告在此定義之溫室氣體包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亞氮 (N2O)、氟碳化合物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF6)及三氟化氮(NF3)。

全場域溫室氣體總排放量

本公司<西元盤查年份>年1~12月盤查之溫室氣體總排放量共計為<總排放當量>公噸CO2e，生物二氧化碳排放量共計為0公噸CO2e，排放數據詳細分類列表如下：

表 2：全場域各項溫室氣體總量

| 溫室氣體種類 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 總排放量 (t-CO2e/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氣體別排放量 (t-CO2e/年) | <CO2排放> | <CH4排放> | <N2O排放> | <HFCS排放> | <PFCS排放> | <SF6排放> | <NF3排放> | <總排放當量> |
| 氣體別佔 總量比例(％) | <CO2占比> | <CH4占比> | <N2O占比> | <HFCS占比> | <PFCS占比> | <SF6占比> | <NF3占比> | 100.00% |

表 3：全場域各類別排放源溫室氣體總量

| 類別 | 排放量(公噸CO2e) | 排放量佔比(%) |
| --- | --- | --- |
| 類別1.直接GHG | <類別一總排放> | <類別一占比> |
| 類別2.輸入能源之間接GHG | <類別二總排放> | <類別二占比> |
| 類別3.運輸造成之間接GHG | <類別三總排放> | <類別三占比> |
| 類別4.組織使用商品之間接GHG | <類別四總排放> | <類別四占比> |
| 類別5.使用來自組織商品之間接GHG | <類別五總排放> | <類別五占比> |
| 類別6.其他來源 | <類別六總排放> | <類別六占比> |

表 4：全場域類別一各項排放形式溫室氣體總量

| 類別 | 類別1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放型式別註 | E | P | T | F |
| 排放量(t-CO2e/年) | <類別一總排放> |  |  |  |
|  | <固定排放量> | <製程排放量> | <移動排放量> | <逸散排放量> |
| 佔總量比例(％) | <類別一占比> |  |  |  |
|  | <固定排放比例> | <製程排放比例> | <移動排放比例> | <逸散排放比例> |

【註】E：固定燃燒排放源；P：製程排放源；T：移動燃燒排放源；F：逸散排放源

表 5：全場域類別一各項溫室氣體總量

| 溫室氣體種類 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 總排放量(t-CO2e/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放量 (t-CO2e/年) | <類別一CO2排放> | <類別一CH4排放> | <類別一N2O排放> | <類別一HFCS排放> | <類別一PFCS排放> | <類別一SF6排放> | <類別一NF3排放> | <類別一總排放> |
| 類別佔總量比例(％) | <類別一CO2占比> | <類別一CH4占比> | <類別一N2O占比> | <類別一HFCS占比> | <類別一PFCS占比> | <類別一SF6占比> | <類別一NF3占比> | 100.00% |

溫室氣體間接排放顯著性準則：

對活動數據取得、排放係數的準確性的水準高低（準確性低將被視為不重大）及占總排放量比例等設定各項級距如下表。

表 6：排放顯著性之參數與級距判定表

|  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活動數據品質(A) | 自行評估/沒有相關資訊無法推估 | 間接量測 | 連續監測數據 |
| 排放係數品質(B) | 國際排放係數/無依據 | 國家排放係數 | 自廠發展係數/質量平衡所得係數/同製程/設備經驗係數/製造廠提供係數/區域排放係數 |
| 發生/使用頻率(C) | 每季不到一次 | 每周 /月一次 | 每天一次 |

評分為>=8分者為具顯著性項目，須進行量化，如下表：

表 7：排放顯著性之綜合分數判定表

| A*B C | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 27 |

顯著性評估結果

經顯著性分析各項間接排放活動量化與否之結果如下表：

控管措施之制定與展開

為減少溫室氣體排放量或增加溫室氣體移除量，永續經營及善盡社會責任，本公司將持續執行碳排放減少及移除計畫，本年度經控管措施移除之排放量如下表：

表 8：全場域溫室氣體排放及移除總量統計表

| <民國盤查年份>年度 溫室氣體活動 | 總排放當量 | 總移除當量 | 移除後淨排放當量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放當量 (公噸CO2e/年) | <總排放當量> | 0.000 | <總排放當量> |
| 方案削減占比(％) | 100.00% | 0 |  |

現有移除/減排政策

現階段暫無減排或移除溫室氣體等相關政策。

基準年

基準年設定

由於<西元基準年>年為本場域首年度之溫室氣體排放盤查年，本場域以<西元基準年>年1~12月設定為溫室氣體盤查之基準年；排放量盤查引用溫室氣體排放係數管理表6.0.4版之排放係數；全球暖化潛勢GWP則引用最新2021年度之IPCC第六次評估報告。

表 9：基準年排放清冊

| 類別 | 排放量(公噸CO2e) | 排放量佔比 |
| --- | --- | --- |
| 類別1.直接GHG | <基準年類別一總排放> | <基準年類別一佔比> |
| 類別2.輸入能源之間接GHG | <基準年類別二總排放> | <基準年類別二佔比> |
| 類別3.運輸造成之間接GHG | <基準年類別三總排放> | <基準年類別三佔比> |
| 類別4.組織使用商品之間接GHG | <基準年類別四總排放> | <基準年類別四佔比> |
| 類別5.使用來自組織商品之間接GHG | <基準年類別五總排放> | <基準年類別五佔比> |
| 類別6.其他來源 | <基準年類別六總排放> | <基準年類別六佔比> |
| 總計 | <基準年總排放當量> | 100.00% |

基準年重新計算

若有任何下列情況發生，則本公司所建立之基準年盤查清冊，將依新的狀況重新進行計算與更新：

- 當排放源的所有權、控制權發生轉移時，進而導致在計算溫室氣體排放數據達3%的變動(顯著性門檻)時，基準年的排放量應進行調查。

- 當計算方法、排放係數、暖化潛勢等有所改變，進而導致在計算溫室氣體排放數據達3%的變動(顯著性門檻)時，基準年排放量應隨之調整。基準年排放量的調整應溯及既往，以允許公司進行特殊的變動調整。

- 發現任何錯誤的累積造成任何盤查異常時(超過實質性門檻)。

- 若政府頒布相關法規，則依政府規範。

本年度為首次查證，未發生上述情形，同時量化方法亦無變動，故基準年盤查結果不變。

當年度與基準年排放比較

<當年度與基準年排放比較敘述>

表 10：當年度與基準年排放比較

| 類別 | 基準年(<西元基準年>年度) 排放量(公噸CO2e) | 當年度 排放量(公噸CO2e) | 差異性比較 |
| --- | --- | --- | --- |
| 類別1 | <基準年類別一總排放> | <類別一總排放> | <比較類別一排放差異> |
| 類別2 | <基準年類別二總排放> | <類別二總排放> | <比較類別二排放差異> |
| 類別3 | <基準年類別三總排放> | <類別三總排放> | <比較類別三排放差異> |
| 類別4 | <基準年類別四總排放> | <類別四總排放> | <比較類別四排放差異> |
| 類別5 | <基準年類別五總排放> | <類別五總排放> | <比較類別五排放差異> |
| 類別6 | <基準年類別六總排放> | <類別六總排放> | <比較類別六排放差異> |
| 總計 | <基準年總排放當量> | <總排放當量> | <比較總排放差異> |
| 備註 | 電力排碳係數<基準年電力排碳係數>公噸CO2e/千度 | 電力排碳係數<電力排碳係數>公噸CO2e/千度 |  |

數據品質管理

活動數據蒐集

本公司溫室氣體盤查之相關能源使用資訊流如下：

表 11：活動數據蒐集來源表(表四)

<排放源活動數據表>

量化方式

本公司溫室氣體排放量計算以“排放係數法”為主；同時所有排放源之量化方法與基準年保持一致，無變化。

本公司引用行政院環境部所公佈之排放係數(GHG-溫室氣體排放係數管理表6.0.4版(108.06)彙總資料)及產品碳足跡資訊網最新公告之排放係數進行計算；GWP值則引用IPCC之第六次評估報告(110)年。

排放量計算公式

- 電力使用之間接排放(輸入能源之間接GHG)：

排放量(CO2e) = 使用電度 × 排放係數

  - 輸入能源間接GHG：

排放係數引用主管機關最新公告之電力排碳係數。

  - 組織使用商品之間接GHG：

排放係數引用產品碳足跡資訊網-最新公告之電力間接之碳足跡數值計算。

- 柴油、天然氣之燃料燃燒排放：

排放量(CO2e) = 加油單 × 排放係數 × GWP

- 燃燒之排放係數：

引用行政院環境部溫室氣體排放係數管理表之CO2、CH4、N2O之排放係數分別計算後加總。

- 組織使用商品之間接GHG：

排放係數引用產品碳足跡資訊網-最新公告之柴油(未燃燒，2021)、天然氣(未燃燒，2021)

- 冰箱、空調、公務車空調、飲水機冷媒逸散排放：

排放量(CO2e) =原始冷媒填充量 × 設備逸散率 × GWP

| 冷媒使用 |  | 排放係數考量參數 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 係數選用 | 設備名稱 | 排放因子（％） | 防治設備回收率（％） | 防治設備使用率（％） |
| 範例 | 家用冷凍、冷藏裝備 | 0.3 | 0 | 0 |
|  | 獨立商用冷凍、冷藏裝備 | 5.5 | 0 | 0 |
|  | 中、大型冷凍、冷藏裝備 | 20.0 | 0 | 0 |
|  | 交通用冷凍、冷藏裝備 | 33.0 | 0 | 0 |
|  | 工業冷凍、冷藏裝備，包括食品加工及冷藏 | 16.0 | 0 | 0 |
|  | 冰水機 | 9.0 | 0 | 0 |
|  | 住宅及商業建築冷氣機 | 3.0 | 0 | 0 |
|  | 移動式空氣清靜機 | 20.0 | 0 | 0 |

註：設備排放因子引用行政院環境保護署溫室氣體排放係數管理表6.0.4 版本。

- 化糞池之逸散排放：

排放量(CO2e) = 公司員工人數(人-年) × 排放係數 × GWP

排放係數= BOD排放因子 × 平均污水濃度 × 工作天數(天) × 每人每天工作時間(小時) × 每人每小時廢水量(公升/小時) × 化糞池處理效率。

BOD排放因子引用環境部預設之數據為0.6；平均污水濃度引用環境部預設之數據為200 mg/L；工作天數(天)則為248天；每人每天工作時間(小時)則為法定之8小時；每人每小時廢水量(公升/小時) 引用環境部預設之數據為15.625L/hr.；化糞池處理效率引用環境部預設之數據為85%。

- 自來水排放

排放量(CO2e) =使用水資源度數 × 排放係數

排放係數引用產品碳足跡資訊網臺灣自來水(2020)

溫室氣體數據品質管理

為要求數據品質準確度，各權責單位需說明數據來源，例如：每月電單、採購依據、設備及物料紀錄等，凡能證明及佐證數據可信度者均應調查，並將資料妥善保存以便做為往後查核追蹤的依據。

本次盤查數據之定性不確定性管理係依據下列公式及數據誤差等級評分表進行。盤查數據誤差等級=活動數據種類等級 (A1) ×活動數據可信等級(A2)× 排放係數數據等級(A3)

表13 數據誤差等級評分表

| 等級評分 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活動數據 種類等級 (A1) | 自動連續量測之數據 | 間歇量測之數據 | 財務會計或推估值之數據 |
| 活動數據 可信等級(A2) | 有進行外部校正或有多組數據茲佐證者之數據 | 有進行內部校正或經過會計簽證等証明者之數據 | 未進行儀器校正或未進行紀錄彙整者之數據 |
| 排放係數之 數據等級 (A3) | 量測/質量平衡所得係數與同製程/設備經驗係數之數據 | 製造廠提供係數與區域排放係數之數據 | 國家排放係數與國際排放係數之數據 |

本公司依據各類別對應之活動項目進行盤查數據之誤差等級評分，各排放源數據誤差等級評分結果如「各排放源數據誤差等級評分結果彙整表」所示，其評分結果如「數據誤差等級評分結果」所示。

表14 數據誤差等級評分結果

| 總加權平均值 | 等級 |
| --- | --- |
| <清冊等級分數補充> | <清冊級別補充> |
| ◎等級評分標準： - 依單一排放源數據誤差等級之計算結果區分，誤差等級為1~9者之評分為第一級，誤差等級為10~18者之評分為第二級，誤差等級為19~27者之評分為第三級。 - 排放量占比加權平均為單一排放源數據誤差等級與單一排放源占排放總量比之乘積 |  |

盤查清冊不確定性量化評估結果如下(數據出處：溫室氣體排放係數管理表6.0.4版)

表 15清冊不確定性量化評估結果

| 清冊不確定性量化評估結果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 進行不確定性評估之排放量絕對值加總 | 排放總量 絕對值加總 | 本清冊之總不確定性 |  |
| <進行評估排放當量> | <總排放當量> |  |  |
| 進行不確定性評估之排放量佔總排放量之比例 |  | 95%信賴區間下限 | 95%信賴區間上限 |
| <不確定性評估占比> |  | <95下> | <95上> |

報告書查證

本公司為自主性盤查作業，每年進行溫室氣體盤查作業，並於盤查完後進行內部查證，必要時則進行第三者外部查證。

內部查證

溫室氣體盤查結果由本公司每年進行內部查證一次。

本年的內部查證時間為OOOO年OO月OO日

查證範圍

組織邊界範圍內所有排放源。

查證作業遵循原則

查證作業主要依循ISO 14064-1:2018，僅部分參考環境部準則，但預期用途不包含環境部準則的查證，如環境部溫室氣體盤查與登錄作業指引/行政院環境保護署溫室氣體盤查登錄管理辦法/環境部溫室氣體查驗指引。

查證保證等級

本年度溫室氣體查證報告之保證等級：

類別1、2為合理保證等級。

類別3、4、5、6為有限保證等級。

實質性議題

本公司溫室氣體盤查作業之實質性門檻比照環境部溫室氣體查驗指引設定為5%。

查證者能力與資格

本公司內部查證之查證人員，皆已參與過溫室氣體內部查證員相關訓練課程至少3小時以上，並通過考核，確保勝任之能力。

報告書管理

報告書發行與保管

- 本報告書所涵蓋期間為<西元基準年>年1月1日～12月31日。

- 本報告書製作頻率：本公司目前執行為1年1次。

- 本報告書為本公司內部參考文件，僅供內部溫室氣體管理、第三方查證及預期使用者(與本報告書有關之個人或組織)應用。

- 報告書簽署後生效，其有效期限至報告書修改或廢止為止，保存年限至少10年。

- 報告書經由環安部編制完成後，提報給最高管理者簽署認可。

- 本報告書原始文字版本，由環安部保管，供預期使用者使用。

- 報告聯絡資訊

公司名稱： <公司中文名稱>

負責單位：環安部

最高管理者： OOO

撰寫人 ： OOO

公司地址： <地址>

聯絡電話： <聯絡人電話>

參考文獻

本報告書係參考下列文獻製作：

- ISO 14064-1:2018，Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals.

- 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Vol.5(http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.html)。

- 環境部國家溫室氣體登錄平台「溫室氣體排放係數管理表6.0.4版」，111/06更新。

- IPCC good practice guidance and uncertainty management in national greenhouse gas inventories, 2000.

- 環境部溫室氣體查驗指引，2010年12月。

- 溫室氣體盤查登錄管理辦法，2016年1月。

- IPCC AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis。

- Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories : Reporting Instructions.

- 台灣產品碳足跡資訊網(https://cfp-calculate.tw/cfpc/WebPage/WebSites/CoefficientDB.aspx )。

- 溫室氣體排放量盤查作業指引，環境部氣候變遷署，113年